ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUSA

A presente especificação estabelece as condições técnicas básicas que devem ser obedecidas no fornecimento de materiais e na execução da obra de CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUSA, no município de Itabaiana/Sergipe.

A execução de todos os serviços deve estar rigorosamente de acordo com os projetos, memoriais, detalhes e prescrições contidas nas presentes Especificações, Normas Técnicas da ABNT e Decretos Municipais.

Na existência de serviços não especificados, a EMPREITEIRA somente poderá executá-los após parecer favorável da FISCALIZAÇÃO.

- RELACIONAMENTO CONTRATANTE – EMPREITEIRA

A obra será fiscalizada por pessoal pertencente à Contratante, ou por pessoa física ou jurídica por ela designada, doravante indicada pelo nome de FISCALIZAÇÃO.

Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, por qualquer elemento da EMPREITEIRA, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições destas Especificações e do Contrato, bem como de tudo que estiver contido no Projeto, nas Normas, Especificações e Métodos da ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.

A EMPREITEIRA deve acatar de modo imediato as ordens da FISCALIZAÇÃO, dentro destas Especificações e do Contrato.

Ficam reservados à FISCALIZAÇÃO o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso, omisso, não previsto no Contrato, nestas Especificações, no Projeto e em tudo o mais que, de qualquer forma, se relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com a obra em questão e seus complementos.

A EMPREITEIRA deve ter e colocar à disposição da FISCALIZAÇÃO, permanentemente, os meios necessários e aptos a permitir a medição dos serviços executados bem como a inspeção das instalações da obra, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspeções de medições para efeito de faturamento e, ainda, do estado da obra e do canteiro de trabalho.

A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuem a responsabilidade única, integral e exclusiva da EMPREITEIRA no que concerne às obras e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o Contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.

A FISCALIZAÇÃO pode exigir da EMPREITEIRA, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas providências suplementares necessárias à segurança dos serviços e ao bom andamento da obra.

Pela EMPREITEIRA, a condução geral da obra deve ficar a cargo de pelo menos um ENGENHEIRO, registrado no CREA. Esse Engenheiro deve ser auxiliado, em cada frente de trabalho, por um Encarregado devidamente habilitado. Antes do início dos serviços a EMPREITEIRA deve apresentar oficialmente a CONTRATANTE o seu quadro técnico responsável pela obra. Quaisquer modificações devem ser comunicadas previamente à FISCALIZAÇÃO para conhecimento e aprovação.

Todas as ordens dadas pela FISCALIZAÇÃO ao(s) Engenheiro(s) condutor(es) da obra devem ser consideradas como se fossem diretamente à EMPREITEIRA; por outro lado, todo e qualquer ato efetuado ou disposição tomada pelo(s) referido(s) Engenheiro(s), ou ainda omissões de responsabilidade do(s) mesmo(s), devem ser consideradas para todo e qualquer efeito como tendo sido da EMPREITEIRA.

O(s) Engenheiro(s) condutor (es) da obra e os encarregados, cada um no seu âmbito respectivo, devem estar sempre em condições de atender à FISCALIZAÇÃO e prestar-lhe todos os esclarecimentos e informações sobre o andamento dos serviços, a sua programação, as peculiaridades das diversas tarefas e tudo o mais que a FISCALIZAÇÃO reputar necessário ou útil e que se refira diretamente à obra e suas implicações.

O quadro de pessoal da EMPREITEIRA empregado na obra deve ser constituído de elementos competentes, hábeis e disciplinados, qualquer que seja a sua função, cargo ou atividade. A EMPREITEIRA é obrigada a afastar imediatamente do serviço e do local de trabalho todo e qualquer elemento julgado pela FISCALIZAÇÃO com conduta inconveniente e que possa prejudicar o bom andamento da obra, a perfeita execução dos serviços e a ordem geral do canteiro.

A FISCALIZAÇÃO tem plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não, os serviços da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por motivos técnicos, de segurança, disciplinares ou outros. Em todos os casos, os serviços só podem ser reiniciados por outra ordem da FISCALIZAÇÃO.

A EMPREITEIRA não pode executar qualquer serviço que não seja autorizado pela FISCALIZAÇÃO, salvo os eventuais de emergência.

A EMPREITEIRA deve manter permanentemente na obra um livro para registro diário de todas as ocorrências relacionadas com a obra. Tal livro deve ter folhas numeradas, em duas vias, e destacáveis, e devem ser rubricadas pela FISCALIZAÇÃO.

A citação específica de uma norma, especificação, etc. em algum item, não elimina o cumprimento de outras aplicáveis ao caso.

Antes da entrega das obras devem ser reparados pela EMPREITEIRA todos os defeitos e avarias verificados nos serviços acabados, qualquer que seja a causa que os tenham produzido, ainda que este reparo importe na remoção integral dos serviços executados.

- RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA

A responsabilidade da Empreiteira é integral para a obra contratada nos termos do Código Civil Brasileiro.

A presença da fiscalização não implica na diminuição da referida responsabilidade por parte da empreiteira.

É de inteira responsabilidade da Empreiteira, a reconstituição de quaisquer danos e avarias causados a serviços realizados, motivados pela Construção, inclusive aos de viação e urbanização.

A Empreiteira tomará as precauções e cuidados necessários, no sentido de garantir inteiramente a estabilidade das estruturas, elevações, equipamentos, mobiliários, canalizações e redes que possam ser atingidas, pavimentação das áreas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda, à segurança dos operários e transeuntes, durante a execução de todas as etapas da obra, pois qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a serviços ali existentes, serão de inteira e única responsabilidade da Empreiteira, e que as despesas efetuadas na reconstituição de qualquer serviço, correrão por sua conta.

Todo e qualquer serviço mencionado e qualquer documento que venha a integrar o Contrato (plantas, cortes, fachadas, detalhes, memorial, especificações, etc.), será executado obrigatoriamente sob a responsabilidade do empreiteiro, inclusive projetos de coberturas, estrutural, etc., detalhes construtivos e outros que não estiverem incluídos nos planos da CONTRATANTE, sob pena de embargo.

Caberá a Empreiteira verificar e conferir todos os documentos e instruções que lhe forem fornecidos pela CONTRATANTE, comunicando a esta qualquer irregularidade, incorreção ou discrepância encontrada, que desaconselhe ou impeça a sua execução. A não observância destes dispositivos transferirá à Empreiteira todas as responsabilidades pelo funcionamento ou instabilidade dos elementos defeituosos. Caberá, igualmente, à Empreiteira a elaboração dos detalhes construtivos necessários aos trabalhos e que não estejam incluídos nos planos fornecidos pela CONTRATANTE.

Deve a Empreiteira facilitar por todos os meios, os trabalhos da Fiscalização, mantendo inclusive no escritório (local da obra), em lugar adequado, em perfeita ordem e em bom estado de conservação uma cópia completa de todos os projetos, detalhes, especificações, memorial, caderno de obras, ordem de serviço e livro de ocorrência.

Deverá a Empreiteira efetuar a limpeza periódica da obra com a remoção dos entulhos resultantes, tanto no interior da mesma, como no canteiro de serviço.

No caso de não estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo com os desenhos, detalhes, especificações e instruções fornecidas, ou aprovadas, ou de modo geral com as regras da arte de construir, poderá esta CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento ou na legislação que rege a matéria, determinar a paralisação total ou parcial dos trabalhos defeituosos, bem como a demolição e reconstrução dos mesmos, que será realizada pela Empreiteira.

Do mesmo modo, deverão ser removidos do canteiro de obras, pela Empreiteira, os materiais resultantes dessas demolições e aqueles que não atenderem aos padrões de aceitação estabelecidos.

A EMPREITEIRA é responsável, até o final das obras, pela adequada manutenção e boa apresentação dos canteiros de trabalho e de todas as suas instalações, inclusive cuidados higiênicos com os compartimentos sanitários do pessoal e conservação dos pátios internos. Ficando ao seu encargo, também, a limpeza das instalações, móveis e utensílios das dependências da FISCALIZAÇÃO, bem como a reposição do material de consumo necessário (carga do extintor de incêndio, produtos para higiene do ambiente e pessoal, etc.).

A EMPREITEIRA deverá fotografar o local da obra antes, durante e após a execução da mesma, entregando a fiscalização, todas as fotografias tiradas ou o CD constando as mesmas.

- DOS ELEMENTOS DE PROTEÇÃO, SINALIZAÇÃO, LIGAÇÕES PROVISÓRIAS (ÁGUA, ESGOTO SANITÁRIO E ENERGIA ELÉTRICA)

É de responsabilidade da EMPREITEIRA garantir que na obra em questão seja aplicada os elementos de proteção, sinalização,ligações provisórias e definitivas de todas as instalações.

01. ELEMENTOS DE PROTEÇÃO

01.1 Materiais, ferramentas e equipamentos

a) Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

b) Haverá particular atenção para o cumprimento das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

c) As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serão dimensionados, especificados e fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de execução de construção, observadas as especificações estabelecidas, em cada caso, no Caderno de Encargos.

d) Os equipamentos que a CONTRATADA utilizar no canteiro, ou as instalações por ela executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, só poderão ser retirados com autorização formal da FISCALIZAÇÃO.

e) Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, comprovadamente de qualidade superior, e estarem de acordo com as especificações.

f) Se julgar necessário, o MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO / FUNDESCOLA poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de informações, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos. Os ensaios e as verificações

serão providenciados pela CONTRATADA, sem ônus para o MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO /FUNDESCOLA.

g) A CONTRATADA deverá submeter à aprovação da FISCALIZAÇÃO amostras dos materiais a serem empregados e, cada lote ou partida de material será confrontado com a respectiva amostra, previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO.

h) Depois de autenticadas pela FISCALIZAÇÃO e pela CONTRATADA, as amostras serão conservadas no canteiro de obras até o final dos trabalhos de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita correspondência com os materiais fornecidos ou já empregados. Os materiais que não atenderem às especificações não poderão ser no canteiro de obras.

01.2. Equipamentos de Proteção Individual

Serão de uso obrigatório os seguintes equipamentos, obedecido ao disposto na Norma

Regulamentadora NR-18:

01.3 Equipamentos para proteção da cabeça

- Capacetes de segurança: para trabalhos em que haja o risco de lesões decorrentes de queda ou projeção de objetos, impactos contra estruturas de outros acidentes que ponham em risco a cabeça do trabalhador. Nos casos de trabalhos realizados junto a equipamentos ou circuitos elétricos será exigido o uso de capacete especial.

- Protetores faciais: para trabalhos que ofereçam perigo de lesão por projeção de fragmentos e respingos de líquidos, bem como por radiações nocivas.

- Óculos de segurança contra impactos: para trabalhos que possam causar ferimentos nos olhos.

- Óculos de segurança contra radiações: para trabalhos que possam causar irritação nos olhos e outras lesões decorrentes da ação de radiações.

- Óculos de segurança contra respingos: para trabalhos que possam causar irritações nos olhos e outras lesões decorrentes da ação de líquidos agressivos.

01.4 Equipamentos para Proteção Auditiva

- Protetores auriculares: para trabalhos, realizados em locais em que o nível de ruído for superior ao estabelecido na NR-15.

01.5 Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços.

- Luvas e mangas de proteção: para trabalhos em que haja possibilidade do contato com substâncias corrosivas ou tóxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos ou quaisquer radiações perigosas. Conforme o caso, as luvas serão de couro, de lona plastificada, de borracha, ou de neoprene.

01.6 Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas

- Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais molhados ou lamacentos, especialmente quando na presença de substâncias tóxicas.

- Botinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de lesão do pé.

01.7 Equipamentos para proteção contra quedas com diferença de nível.

- Cintos de Segurança: para trabalhos em que haja risco de queda.

01.8 Equipamentos para proteção respiratória

- Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem produção de poeira.

- Máscaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abrasão, através de jato de areia.

- Respiradores e máscaras de filtro químico: para trabalhos que ofereçam riscos provenientes de ocorrência de poluentes atmosféricos em concentração prejudiciais à saúde.

01.9 Equipamentos para proteção do tronco

- Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e para dobragem e armação de ferros.

02. SINALIZAÇÃO

02.1 A CONTRATADA deverá prever para os acessos de serviços boas condições de tráfego, greide adequado aos tipos de veículos a serem utilizada, largura de faixa, preferencialmente não inferior a 3,50 m e segurança satisfatória com sinalização adequada e de fácil interpretação pelos usuários do canteiro.

02.2 Também deverão ser previsto um sistema de iluminação noturna que permita a vigilância do tapume e do canteiro, mesmo quando não houver trabalhos programados.

02.3 A vigilância do canteiro será intensiva e permanente em turnos de oito horas para cada vigilante.

02.4 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS (água, esgoto sanitário e energia elétrica)

Deverão obedecer rigorosamente às prescrições e exigências dos órgãos públicos e / ou concessionárias responsáveis pelos serviços.

02.4.1 Água

- O abastecimento de água potável deverá ser feito inicialmente através de pontos existentes próximos, que alimentarão os reservatórios, localizados estrategicamente em número suficientes a atender a demanda do canteiro de obras em seu pico. A distribuição interna far-se-á em tubulações PVC para os recintos de consumo naturais, bem como aos bebedouros industriais instalados em toda a edificação, capazes de fornecer água filtrada e gelada.

- Caso seja necessário a CONTRATADA deverá instalar reservatórios de fibrocimento (ou fibra), dotados de tampa, com capacidade dimensionada para atender, sem interrupção de fornecimento, a todos os pontos previstos no canteiro de obras. Cuidado especial será tomado pela CONTRATADA quanto à previsão de consumo de água para confecção de concreto, alvenaria, pavimentação revestimento da obra.

- Os tubos e conexões serão do tipo soldável de PVC para instalações prediais de água fria.

- O abastecimento de água ao canteiro será efetuado obrigatoriamente sem interrupções, mesmo que a CONTRATADA tenha que se valer de caminhão-pipa.

02.4.2 Esgoto Sanitário

- Caberá à CONTRATADA a ligação provisória dos esgotos sanitários provenientes do canteiro de obras, de acordo com as exigências da SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO e da FISCALIZAÇÃO.

- Se não for possível a ligação diretamente ao coletor público de esgotos, a CONTRATADA instalará fossa séptica e sumidouro, de acordo com as prescrições mínimas estabelecidas pela NB-41/ABNT. As redes serão executadas em tubos de PVC com inclinação de 3%.

02.4.3 Energia Elétrica

- Serão feitas diversas ligações em alta ou baixa tensão, de acordo com a necessidade do local e em relação à potência do equipamento instalado em cada ponto do canteiro.

- As redes do canteiro serão em linha aérea com postes de 7,00 metros, em madeira para instalação das redes de baixa tensão.

- O transformador e estação abaixadora de tensão serão instalados em local isolado e sinalizado, conforme indicação de projeto;

- Os ramais e sub-ramais internos serão executados com condutores isolados por camada termoplásticas, devidamente dimensionadas para atender às respectivas demandas dos pontos de utilização. Não serão permitidos cabos de ligação de ferramentas com emendas.

- Todos os circuitos serão dotados de disjuntores termomagnéticos. Cada máquina e equipamento receberá proteção individual, de acordo com a respectiva potência, por disjuntor termomagnético fixado próximo ao local de operação do equipamento, devidamente abrigado em caixa de madeira com portinhola.

- As máquinas e equipamentos tais como serra circular, torre, máquinas de solda, etc.,terão suas carcaças aterradas.

- Serão colocadas tomadas próximas aos locais de trabalho, a fim de reduzir o comprimento dos cabos de ligação de ferramentas elétricas.

- Caberá à FISCALIZAÇÃO enérgica vigilância das instalações provisórias de energia elétrica, a fim de evitar acidentes de trabalho e curtos-circuitos que venham prejudicar o andamento normal dos trabalhos.

- O sistema de iluminação do canteiro fornecerá claridade suficiente e condições de segurança.

02.4.4 Telefônica

a) Para a rede telefônica do canteiro deverá ser utilizada a posteação da rede elétrica.

b) Deverá ser previsto a implantação de um telefone para o canteiro de obras, e um ramal, que atendam a todas as unidades e dependências que necessitem deste tipo de comunicação.

- Licenças, Taxas, Multas e demais Contribuições

As licenças e multas cobradas pelos órgãos públicos, associações, conselhos e entidades afins, impostos e selagens, serviços auxiliares, ligações provisórias e definitivas de todas as instalações, serão por conta do empreiteiro, como também com referência ao CREA, INSS, FGTS, e etc.

- Registro da obra no CREA e no INSS

Os registros no CREA e no INSS devem ser efetuados em tempo hábil, pela empreiteira, apresentando cópias das matrículas em ambos os órgãos, à fiscalização.

- DOS PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO DAS ETAPAS DE SERVIÇOS

TODAS AS ETAPAS DE TODOS OS SUBSISTEMAS CONSTRUTIVOS SERÃO EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E CONFORME OS PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS CONSTANTES NO SISTEMA ORSE DA CEHOP/SE.

- URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUSA

- SERVIÇOS PRELIMINARES

  - Locação de Conteiner

- Deverá ser locado conteiner durante a execução da obra.

  - Placa de obra em chapa de aço galvanizado, instalada – ver 02_01/2022

A EMPREITEIRA deverá fornecer e colocar, em local determinado pela FISCALIZAÇÃO, placas de identificação da obra em chapa aço galvanizado, instalada, de acordo com modelo fornecido pela Prefeitura.

- CANTEIRO – MARCO “JOÃO DE DEUS SOUZA”

  - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

- Deverá ser feita a limpeza mecanizada da área especificada, bem como a regularização da mesma, deverá ser executado aterro utilizando material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, transportado com caminhão basculante de 10m³.

  - PAVIMENTAÇÃO

- Deverá ser executado meio-fio pré moldado nas dimensões especificadas no item e nos locais indicados em projeto, deverá também ser instalada lona plástica para proteção do concreto simples contra perda de umidade para o solo, execução de piso com concreto fck 21 Mpa e espessura de 7 cm nos locais indicados pela fiscalização e piso em bloco intertravado sextavado espessura 8 cm.

  - VOLUMETRIAS EM CONCRETO ARMADO

Esta especificação descreve os requisitos para a produção de concreto armado com resistência característica à compressão (fck) de 15 MPa, a ser fabricado na própria obra.

Cimento

- Tipo: Portland (CP I, CP II, CP III, CP IV ou CP V).

- Deve atender às especificações da ABNT NBR 16697.

Agregados

- Agregado Miúdo (Areia): Limpo, isento de materiais orgânicos e finos, conforme ABNT NBR 7211.

- Agregado Graúdo (Brita): Granulometria adequada, conforme ABNT NBR 7211.

Água

- Potável, sem impurezas prejudiciais, conforme ABNT NBR 15900-1.

Aditivos (opcional)

- Se necessário, devem ser compatíveis com o cimento e os agregados, conforme ABNT NBR 11768.

A dosagem do concreto deve ser feita com base em ensaios prévios (traço) que garantam a resistência característica desejada (fck=15 MPa). Um traço típico pode ser usado como referência, mas deve ser ajustado conforme os materiais disponíveis:

- Cimento: 1 parte

- Areia: 2,5 partes

- Brita: 4 partes

- Água: Proporção suficiente para atingir a trabalhabilidade desejada (geralmente entre 0,5 e 0,7 da quantidade de cimento em massa).

Equipamento

- Betoneira ou misturador mecânico em boas condições de funcionamento.

- Ferramentas manuais para mistura complementar e transporte.

Mistura

- Adicionar os agregados à betoneira.

- Adicionar o cimento e misturar a seco por pelo menos 30 segundos.

- Adicionar gradualmente a água e misturar até obter uma mistura homogênea.

- Tempo total de mistura deve ser entre 2 e 5 minutos. Lançamento

- Deve ser realizado o mais rápido possível após a mistura.

- O concreto deve ser lançado em camadas não superiores a 30 cm.

Adensamento

- Adensamento manual com soquete ou vibrador de imersão para evitar a formação de vazios.

- Manter a superfície do concreto úmida por pelo menos 7 dias.

- Métodos de cura: aplicação de água, cobertura com lonas úmidas ou membranas de cura.

Amostragem

- Amostras devem ser coletadas e moldadas em corpos de prova cilíndricos (10x20 cm) conforme ABNT NBR 5738.

Ensaios

- Ensaios de compressão aos 7 e 28 dias conforme ABNT NBR 5739

- Uso de equipamentos de proteção individual (EPI) durante todas as etapas de produção e manuseio do concreto.

- A especificação deve ser adaptada conforme as condições específicas da obra e dos materiais disponíveis.

- O controle rigoroso dos materiais e dos processos de fabricação é essencial para garantir a qualidade e a durabilidade do concreto.

Esta especificação detalha os procedimentos e materiais necessários para a execução de chapisco, reboco e pintura de acabamento em paredes e tetos.

Cimento

- Tipo: Portland (CP I, CP II, CP III, CP IV ou CP V).

- Deve atender às especificações da ABNT NBR 16697.

Areia

- Areia média ou fina, limpa e isenta de materiais orgânicos.

Cal Hidratada

- Deve atender às especificações da ABNT NBR 7175 (quando utilizada no reboco).

Água

- Potável, sem impurezas prejudiciais, conforme ABNT NBR 15900-1.

Aditivos (opcional)

- Para melhorar a aderência e trabalhabilidade (quando necessário).

Tinta

- Conforme o tipo de acabamento desejado (látex, acrílica, PVA, etc.).

- Deve atender às especificações da ABNT NBR 11702.

#### Chapisco

Proporção da Mistura

- Cimento: 1 parte

- Areia: 3 partes

- Água: suficiente para obter uma consistência fluida.

Preparo

- Misturar os materiais até obter uma massa homogênea.

Aplicação

- Umedecer a superfície antes da aplicação.

- Aplicar a mistura com uma colher de pedreiro ou com o uso de uma vassoura de cerdas duras.

- Garantir uma cobertura uniforme com espessura de 3 a 5 mm.

#### Reboco

Proporção da Mistura

- Cimento: 1 parte

- Cal Hidratada: 1 parte (opcional, pode ser substituída por 0,5 parte de cimento adicional)

- Areia: 6 partes

- Água: suficiente para obter uma consistência plástica.

Preparo

- Misturar os materiais secos primeiro.

- Adicionar água gradualmente até obter uma massa homogênea.

Aplicação

- Após a cura do chapisco (mínimo de 24 horas), aplicar a primeira camada de reboco (emboço) com espessura de 1 a 2 cm.

- Nivelar e desempenar a superfície.

- Aplicar a segunda camada (reboco propriamente dito) com espessura de 0,5 a 1 cm.

- Alisar a superfície com uma desempenadeira de madeira ou de metal.

Cura

- Manter a superfície úmida por pelo menos 7 dias após a aplicação do reboco.

#### Pintura de AcabamentoPreparação da Superfície

- Lixar e limpar a superfície para remover poeira, sujeira e imperfeições.

- Aplicar selador acrílico (quando necessário) para uniformizar a absorção.

Tinta

- Escolher a tinta conforme o tipo de acabamento desejado (exterior/interior, lavável, etc.).

Aplicação

- Aplicar a primeira demão de tinta com rolo, pincel ou pistola de pintura.

- Esperar o tempo de secagem recomendado pelo fabricante antes de aplicar a segunda demão.

- Aplicar quantas demãos forem necessárias para obter a cobertura desejada (geralmente 2 a 3 demãos).

Acabamento

- Realizar retoques finais e garantir a uniformidade da pintura.

#### Segurança

- Uso de equipamentos de proteção individual (EPI) durante todas as etapas de preparação e aplicação.

#### Considerações Finais

- A especificação deve ser adaptada conforme as condições específicas da obra e dos materiais disponíveis.

- O controle rigoroso dos materiais e dos processos de aplicação é essencial para garantir a qualidade e a durabilidade do acabamento

Serão executadas alvenarias em blocos cerâmicos de 06 (seis) furos em todos os fechamentos. Os blocos terão dimensões de 9 x 19 x 24cm e serão de marca sujeita à aprovação da Fiscalização. Deverão ser bem cozidos, leves, sonoros e não vitrificados, e não poderão mostrar fendas ou falhas. As alvenarias serão alinhadas, niveladas e aprumadas e terão espessura entre fiadas de 2,0cm.

Os blocos deverão ser molhados antes de seu emprego, e, para o seu assentamento, será usada argamassa no traço 1:2:8 cimento, cal e areia grossa peneirada.

As alvenarias obedecerão fielmente às dimensões, alinhamento e espessura indicados no projeto arquitetônico.

- DIVERSOS

Esta especificação descreve os requisitos para o fornecimento e plantio de grama Esmeralda (Zoysia japonica) em áreas verdes.

Grama Esmeralda

- Fornecimento de placas de grama Esmeralda com dimensões padrão de 40 cm x 60 cm.

- As placas devem estar livres de pragas, doenças, ervas daninhas e outros contaminantes.

- As raízes devem estar bem desenvolvidas para garantir um bom enraizamento após o plantio.

Solo

- Solo fértil, bem drenado e com pH entre 5,5 e 6,5.

- Em caso de necessidade, corrigir o solo com calcário e adubos orgânicos/minerais antes do plantio.

Adubos

- Adubo orgânico: esterco curtido ou composto orgânico.

- Adubo mineral: NPK 10-10-10 ou similar, conforme análise de solo.

Água

- Água potável para irrigação, isenta de contaminantes químicos e biológicos.

#### Plantio

Recebimento da Grama

- As placas de grama devem ser entregues no local de plantio em até 48 horas após a extração para garantir a vitalidade.

- Manter as placas de grama úmidas até o momento do plantio.

Distribuição das Placas

- Assentar as placas de grama em fileiras alinhadas, com as bordas bem ajustadas para evitar espaços entre elas.

- Realizar cortes nas placas, se necessário, para ajustar aos contornos da área.

Compactação

- Após o assentamento, compactar levemente as placas de grama com um rolo apropriado para garantir o contato das raízes com o solo.

Irrigação

- Irrigar abundantemente a área plantada imediatamente após o plantio.

- Manter o solo constantemente úmido nas primeiras semanas para favorecer o enraizamento.

Pintura de piso com tinta acrílica aplicação manual de duas demãos, incluindo o fundo reparador respeitando as exigências do fabricante.

Deverá ser executado banco em alvenaria de tijolos com assento em concreto armado e sem encosto.

Deverá ser feita a limpeza de todo os pós serviços executados, não deixando nenhum resto de serviço sem ser limpo.

- ROTATÓRIAS

  - Movimentação de Terra

- Deverá ser feita a limpeza mecanizada do terreno com retroescavadeira da vegetação rasteira, carregando a transportando o material para um local apropriado para o descarte.

- Deverá também ser feita a regularização pós limpeza, para receber a execução de um aterro.

- Deverá ser executado aterro compactado, sem o controle do grau de compactação, com material adquirido na jazida solto, o material deve ter características para sub-base, cbr > 20.

  - Pavimentação

- Deverá feita a execução do meio-fio pré-moldado de concreto simples, em todo o perímetro indicado em projeto, rejuntado com argamassa de cimento e areia e traço indicado no item.

- Deverá ser feito a instalação de lona plástica preta, nos locais onde será executado piso em concreto simples desempolado, para proteção e conservação da umidade do concreto pertencente ao traço.

- Deverá ser feita a pintura do piso com tinta acrílica, aplicando duas demãos respeitando o tempo indicado pelo fabricante entre as demãos, incluindo fundo reparador.

- Deverá ser executado também piso em concreto simples pigmentado com as cores e local indicado pela fiscalização.

- Deverá ser executado piso intertravado em bloco pré-moldados com espessura de 8 cm, sob colchão de areia grossa compactada com placa vibratória e rejuntada com areia fina.

  - Volumetria em concreto armado

Esta especificação descreve os requisitos para a produção de concreto armado com resistência característica à compressão (fck) de 15 MPa, a ser fabricado na própria obra.

Cimento

- Tipo: Portland (CP I, CP II, CP III, CP IV ou CP V).

- Deve atender às especificações da ABNT NBR 16697.

Agregados

- Agregado Miúdo (Areia): Limpo, isento de materiais orgânicos e finos, conforme ABNT NBR 7211.

- Agregado Graúdo (Brita): Granulometria adequada, conforme ABNT NBR 7211.

Água

- Potável, sem impurezas prejudiciais, conforme ABNT NBR 15900-1.

Aditivos (opcional)

- Se necessário, devem ser compatíveis com o cimento e os agregados, conforme ABNT NBR 11768.

A dosagem do concreto deve ser feita com base em ensaios prévios (traço) que garantam a resistência característica desejada (fck=15 MPa). Um traço típico pode ser usado como referência, mas deve ser ajustado conforme os materiais disponíveis:

- Cimento: 1 parte

- Areia: 2,5 partes

- Brita: 4 partes

- Água: Proporção suficiente para atingir a trabalhabilidade desejada (geralmente entre 0,5 e 0,7 da quantidade de cimento em massa).

Equipamento

- Betoneira ou misturador mecânico em boas condições de funcionamento.

- Ferramentas manuais para mistura complementar e transporte.

Mistura

- Adicionar os agregados à betoneira.

- Adicionar o cimento e misturar a seco por pelo menos 30 segundos.

- Adicionar gradualmente a água e misturar até obter uma mistura homogênea.

- Tempo total de mistura deve ser entre 2 e 5 minutos. Lançamento

- Deve ser realizado o mais rápido possível após a mistura.

- O concreto deve ser lançado em camadas não superiores a 30 cm.

Adensamento

- Adensamento manual com soquete ou vibrador de imersão para evitar a formação de vazios.

- Manter a superfície do concreto úmida por pelo menos 7 dias.

- Métodos de cura: aplicação de água, cobertura com lonas úmidas ou membranas de cura.

Amostragem

- Amostras devem ser coletadas e moldadas em corpos de prova cilíndricos (10x20 cm) conforme ABNT NBR 5738.

Ensaios

- Ensaios de compressão aos 7 e 28 dias conforme ABNT NBR 5739

- Uso de equipamentos de proteção individual (EPI) durante todas as etapas de produção e manuseio do concreto.

- A especificação deve ser adaptada conforme as condições específicas da obra e dos materiais disponíveis.

- O controle rigoroso dos materiais e dos processos de fabricação é essencial para garantir a qualidade e a durabilidade do concreto.

Esta especificação detalha os procedimentos e materiais necessários para a execução de chapisco, reboco e pintura de acabamento em paredes e tetos.

Cimento

- Tipo: Portland (CP I, CP II, CP III, CP IV ou CP V).

- Deve atender às especificações da ABNT NBR 16697.

Areia

- Areia média ou fina, limpa e isenta de materiais orgânicos.

Cal Hidratada

- Deve atender às especificações da ABNT NBR 7175 (quando utilizada no reboco).

Água

- Potável, sem impurezas prejudiciais, conforme ABNT NBR 15900-1.

Aditivos (opcional)

- Para melhorar a aderência e trabalhabilidade (quando necessário).

Tinta

- Conforme o tipo de acabamento desejado (látex, acrílica, PVA, etc.).

- Deve atender às especificações da ABNT NBR 11702.

#### Chapisco

Preparo

- Misturar os materiais até obter uma massa homogênea.

Aplicação

- Umedecer a superfície antes da aplicação.

- Aplicar a mistura com uma colher de pedreiro ou com o uso de uma vassoura de cerdas duras.

- Garantir uma cobertura uniforme com espessura de 3 a 5 mm.

#### Reboco

Preparo

- Misturar os materiais secos primeiro.

- Adicionar água gradualmente até obter uma massa homogênea.

Aplicação

- Após a cura do chapisco (mínimo de 24 horas), aplicar a primeira camada de reboco (emboço) com espessura de 1 a 2 cm.

- Nivelar e desempenar a superfície.

- Aplicar a segunda camada (reboco propriamente dito) com espessura de 0,5 a 1 cm.

- Alisar a superfície com uma desempenadeira de madeira ou de metal.

Cura

- Manter a superfície úmida por pelo menos 7 dias após a aplicação do reboco.

#### Pintura de Acabamento

#### Preparação da Superfície

- Lixar e limpar a superfície para remover poeira, sujeira e imperfeições.

- Aplicar selador acrílico (quando necessário) para uniformizar a absorção.

Tinta

- Escolher a tinta conforme o tipo de acabamento desejado (exterior/interior, lavável, etc.).

Aplicação

- Aplicar a primeira demão de tinta com rolo, pincel ou pistola de pintura.

- Esperar o tempo de secagem recomendado pelo fabricante antes de aplicar a segunda demão.

- Aplicar quantas demãos forem necessárias para obter a cobertura desejada (geralmente 2 a 3 demãos).

Acabamento

- Realizar retoques finais e garantir a uniformidade da pintura.

#### Segurança

- Uso de equipamentos de proteção individual (EPI) durante todas as etapas de preparação e aplicação.

#### Considerações Finais

- A especificação deve ser adaptada conforme as condições específicas da obra e dos materiais disponíveis.

- O controle rigoroso dos materiais e dos processos de aplicação é essencial para garantir a qualidade e a durabilidade do acabamento

- Diversos

- Serão executadas alvenarias em blocos cerâmicos de 06 (seis) furos em todos os fechamentos. Os blocos terão dimensões de 9 x 19 x 24cm e serão de marca sujeita à aprovação da Fiscalização. Deverão ser bem cozidos, leves, sonoros e não vitrificados, e não poderão mostrar fendas ou falhas. As alvenarias serão alinhadas, niveladas e aprumadas e terão espessura entre fiadas de 2,0cm.

Os blocos deverão ser molhados antes de seu emprego, e, para o seu assentamento, será usada argamassa no traço 1:2:8 cimento, cal e areia grossa peneirada.

As alvenarias obedecerão fielmente às dimensões, alinhamento e espessura indicados no projeto arquitetônico.

- Deverá ser executado aterro com areia fina compactado mecanicamente e controlando o grau de compactação.

- Acabamento das estrelas do escudo do Itabaiana em alucobond, espessura de 0,3mm, pintado juntamente com estrutura metálica de suporte.

- Deverá ser instalado pergolado de madeira, utilizando a madeira especificada no item e no local indicado em projeto e pela fiscalização.

- Deverá ser executado rampa padrão de acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples desempolado e pintado, nos locais indicados em projeto.

- Deverá ser instalado lixeira em fibra de vidro, com capacidade de 50 litros, FIOBERGLASS ou similar.

- Deverá ser feita a limpeza de todos os resquícios dos serviços que foram executados durante o período de obras, deixando limpo e em pleno funcionamento.

- Deverá ser feita a escavação manual de valas para execução da alvenaria de pedra calcárea.

- Deverá ser executado alvenaria de pedra calcárea argamassada com cimento e areia, com traço e dimensões especificados no item e nos locais indicados pela fiscalização.

- CANTEIROS 1, 2, 3 E 4

  - Movimentação de terra

- Deverá ser feita a limpeza mecanizada do terreno com retroescavadeira da vegetação rasteira, carregando a transportando o material para um local apropriado para o descarte.

- Deverá também ser feita a regularização pós limpeza, para receber a execução de um aterro.

- Deverá ser executado aterro compactado, sem o controle do grau de compactação, com material adquirido na jazida solto, o material deve ter características para sub-base, cbr > 20.

  - Pavimentação

- Deverá ser executado meio fio em concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa com traço especificado no item.

- Deverá ser instalado lona plástica preta para proteção do concreto simples em contato com a base do solo, e controlar a perda de água do concreto.

- Deverá ser executado concreto pigmentado nas cores e nos locais indicados pela fiscalização.

### Características do Concreto:

- Resistência à compressão (fck): 21 MPa.

- Tipo de cimento: Portland (CP II, CP III, CP IV, etc.).

- Agregados: Selecione agregados de boa qualidade, preferencialmente de origem natural e com granulometria adequada para evitar segregação.

- Traço do concreto: Determinado com base em estudos de dosagem que garantam a resistência especificada.

### Preparação do Subleito:

- Nivelamento e compactação: O subleito deve ser nivelado e compactado adequadamente para garantir suporte uniforme ao piso.

- Base: Pode ser necessária a aplicação de uma camada de base de brita ou outro material granular compactado.

### Execução do Piso:

- Forma e dimensionamento: As formas devem ser estáveis e bem posicionadas para manter as dimensões especificadas no projeto.

- Armadura (se necessária): Em pisos de concreto simples, a armadura não é comum, mas, se especificado, deve ser colocada conforme o projeto estrutural.

- Lançamento do concreto: Deve ser feito de maneira contínua e uniforme para evitar a formação de juntas frias.

- Adensamento: Utilize vibradores para garantir o adequado adensamento do concreto, evitando vazios e garantindo a densidade desejada.

### Acabamento:

- Desempolamento: Após o lançamento e adensamento do concreto, a superfície deve ser alisada e desempolada com desempenadeiras ou talochas de aço.

- Texturização: Dependendo da aplicação final, o piso pode receber uma texturização específica para evitar escorregamentos (por exemplo, pisos industriais ou áreas externas).

### Cura:

- Métodos de cura: O concreto deve ser curado adequadamente para evitar fissuras e garantir a resistência. Métodos comuns incluem a cura úmida (mantendo a superfície molhada), aplicação de compostos de cura ou coberturas com lonas plásticas.

- Período de cura: A cura deve ser mantida por pelo menos 7 dias, ou conforme especificado no projeto.

### Juntas:

- Juntas de dilatação: Devem ser planejadas e executadas para permitir a movimentação térmica do piso.

- Juntas de retração: Executadas para controlar as fissuras de retração do concreto.

### Controle de Qualidade:

- Testes de resistência: Realização de ensaios de compressão em corpos de prova moldados durante a execução.

- Inspeção visual: Verificação da uniformidade do acabamento, ausência de fissuras, e outros defeitos superficiais.

### Observações adicionais:

- Normas técnicas: Sempre siga as normas técnicas brasileiras, como as da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), específicas para o concreto e execução de pisos.

- Segurança: Use os equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados durante a execução.

  - Diversos

- Para o plantio da grama:

### Preparação do Solo:

- Limpeza do terreno: Remova detritos, pedras, ervas daninhas e outros materiais indesejados.

- Correção do solo: Faça uma análise do solo para determinar a necessidade de correção de pH e adubação. Aplique calcário se necessário para ajustar o pH.

- Gradeamento e nivelamento: Gradeie e nivele o solo para proporcionar uma superfície uniforme. Elimine quaisquer irregularidades que possam prejudicar o crescimento da grama.

- Adubação inicial: Aplique adubo orgânico e fertilizantes químicos conforme a recomendação da análise de solo. Uma formulação comum é 10-10-10 (NPK), distribuída uniformemente.

### Plantio:

- Aquisição da grama: Adquira placas ou tapetes de grama esmeralda de fornecedores confiáveis para garantir a qualidade e pureza da espécie.

- Distribuição das placas: Coloque as placas de grama sobre o solo preparado, ajustando-as bem próximas umas das outras para evitar falhas.

- Compactação: Após o assentamento das placas, compacte levemente a área plantada com um rolo de grama para garantir o contato adequado entre a grama e o solo.

- Deverá ser executado rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples desempolado e pintada.

- Deverá ser feita a limpeza de todos os resquícios dos serviços que foram executados durante o período de obras, deixando limpo e em pleno funcionamento.

- IRRIGAÇÃO

  - POÇOS ARTESIANOS

    - Perfuração em Rocha calcárea / camadas alteradas DN 6” – poço 150 metros

- Deverá ser feita a perfuração vertical até o lençol freático atravessando possíveis rochas calcáreas ou camadas alteradas, com a dimensão específica.

    - Revestimento Tubo liso PVC geomecânico reforçado DN 150 mm

- O furo deverá ser revestido com tubo liso de pvc geomecânico reforçado.

    - Cimentação anelar poço de 100 a 300 metros

- Deverá ser feira a cimentação anelar dos poços.

    - Análise bacteriológica da água

- Deverá ser feita a análise da água, para verificação da qualidade da água, para ser utilizada para irrigação.

  - CASA DE BOMBAS

    - Tampa de inspeção em chapa metálica de aço ¼”, dim. 1,00x1,00m, pintura e cadeado

- Deverá ser instalada tampa de inspeção, feita em chapa metálica de aço, nas dimensões especificadas no item, juntamente com pintura, ferragens e cadeados.

    - Concreto armado fck = 21 mpa

- Deverá ser executada a casa de bomba para o poço artesiano, embutida no solo, feita com concreto armado especificado no item, nas dimensões 1,00x1,00m.

  - REDE DE IRRIGAÇÃO

- Deverá ser instalado conjunto moto-bomba necessário e específico para poço artesiano.

- Para a distribuição da água, utilizará tubos em pvc rígidos soldável para água, direcionados para os pontos de saída de água onde serão instalados aspersores tipo spray, ref. 1804 SAM, marca Rain Bird ou similar, com bocal e regulados para o direcionamento correto para irrigar toda a área de grama.

- Marcação e escavação: Marque a localização dos tubos e aspersores no terreno e escave as valas para a instalação dos tubos.

- Assentamento dos tubos: Instale os tubos de PVC nas valas, garantindo que estejam bem nivelados e enterrados a uma profundidade adequada para proteção contra danos mecânicos e temperaturas extremas.

- Conexões e vedação: Conecte os tubos utilizando as conexões apropriadas e certifique-se de que todas as juntas estejam bem vedadas para evitar vazamentos.

- Instalação dos aspersores: Posicione os aspersores conforme o projeto, garantindo que estejam nivelados e na altura correta para uma distribuição uniforme da água.

- Teste e ajustes: Após a instalação, teste o sistema para verificar a pressão, vazão e cobertura dos aspersores. Faça ajustes na posição dos aspersores e nas válvulas de controle conforme necessário.

  - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

### Normas e Regulamentos:

- Normas Técnicas: Seguir as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), principalmente a NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão).

- Regulamentação Municipal e Estadual: Atender às regulamentações locais para instalações elétricas em áreas públicas.

- Segurança: Cumprir com as normas de segurança do trabalho, como a NR 10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade).

### Planejamento e Projeto:

- Estudo preliminar: Avaliação da carga elétrica necessária para o canteiro, considerando iluminação, sistemas de irrigação automatizados, fontes ornamentais, e outras instalações elétricas.

- Projeto elétrico: Desenvolvimento de um projeto elétrico detalhado, incluindo plantas, diagramas unifilares e memoriais descritivos.

### Materiais e Equipamentos:

- Condutores: Utilização de cabos de cobre com isolação em PVC, tipo anti-chama, conforme a NBR 5410.

- Eletrodutos: Eletrodutos de PVC rígido ou metálicos galvanizados, conforme a necessidade do projeto e condições ambientais.

- Caixas de Passagem: Caixas de passagem e derivação em PVC ou metálicas, com tampas vedadas contra intempéries.

- Quadro de Distribuição: Quadros de distribuição com disjuntores termomagnéticos e dispositivos de proteção diferencial residual (DR).

- Iluminação: Luminárias de LED para economia de energia e maior durabilidade, com IP adequado para áreas externas (IP65 ou superior).

- Postes e Suportes: Postes metálicos galvanizados ou de concreto para sustentação das luminárias.

- Tomadas e Interruptores: Equipamentos com grau de proteção IP adequado para uso externo (IP44 ou superior).

### Instalação:

- Infraestrutura: Escavação de valas para a passagem de eletrodutos, respeitando a profundidade mínima especificada nas normas (geralmente 60 cm para áreas de circulação de veículos).

- Lançamento de Cabos: Lançamento dos cabos dentro dos eletrodutos, garantindo a proteção mecânica e isolamento adequado.

- Conexões: Realização de conexões em caixas de passagem com conectores apropriados, garantindo isolamento e vedação contra umidade.

- Instalação de Postes: Fixação dos postes de iluminação com bases de concreto, garantindo estabilidade e alinhamento correto.

- Montagem de Quadros: Instalação dos quadros de distribuição em locais de fácil acesso para manutenção, com proteção contra intempéries.

### Segurança:

- Aterramento: Sistema de aterramento eficiente, conforme NBR 5410, para proteção contra choques elétricos e descargas atmosféricas.

- Proteção contra Sobrecargas: Utilização de disjuntores e fusíveis dimensionados corretamente para proteger os circuitos contra sobrecargas e curtos-circuitos.

- Sinalização: Colocação de sinalização adequada para alertar sobre a presença de instalações elétricas e áreas de acesso restrito.

### Teste e Comissionamento:

- Testes de Continuidade: Verificação da continuidade dos condutores e conexões.

- Medição de Isolação: Testes de resistência de isolação dos cabos e componentes.

- Teste de Funcionamento: Verificação do funcionamento de todo o sistema, incluindo luminárias, tomadas e outros equipamentos.

- Medição de Aterramento: Verificação da resistência do sistema de aterramento para garantir conformidade com as normas.

### Documentação:

- As Built: Elaboração do projeto “as built” com todas as alterações feitas durante a execução.

- Manuais e Garantias: Fornecimento de manuais dos equipamentos instalados e garantia dos serviços prestados.

- Relatório de Testes: Documentação de todos os testes realizados durante o comissionamento.

### Manutenção:

- Plano de Manutenção: Estabelecimento de um plano de manutenção preventiva para inspeção regular dos equipamentos e sistemas elétricos.

- Procedimentos de Segurança: Definição de procedimentos de segurança para intervenções nas instalações elétricas

  - ARBORIZAÇÃO

### Preparo do Solo:

- Análise do Solo: Realizar análise de solo para determinar a necessidade de correção de pH e adubação.

- Correção do Solo: Aplicar calcário, se necessário, para ajustar o pH do solo.

- Adubação: Incorporar matéria orgânica e fertilizantes conforme a recomendação da análise de solo.

### Plantio:

- Coveamento:

  - Dimensões das Covas: Covas com dimensões mínimas de 60 cm de largura, 60 cm de comprimento e 60 cm de profundidade.

  - Preparo das Covas: Mistura do solo retirado com adubo orgânico e fosfato natural.

- Plantio das Mudas:

  - Proteção das Raízes: Colocar uma camada de terra solta no fundo da cova, posicionar a muda e preencher com a mistura de solo.

  - Compactação: Compactar levemente o solo ao redor da muda para eliminar bolsões de ar.

  - Tutoreamento: Colocar tutores para suportar a muda e evitar que ela se incline com o vento.

  - Irrigação: Irrigar abundantemente após o plantio.

### Proteção e Manutenção:

- Proteção das Mudas: Utilização de protetores físicos ao redor das mudas para evitar danos por pedestres ou animais.

- Irrigação Regular: Manter a irrigação regular, especialmente nos primeiros meses após o plantio.

- Capina e Controle de Ervas Daninhas: Realizar capinas periódicas ao redor das mudas para evitar a competição por nutrientes.

- Poda de Formação: Realizar podas de formação para desenvolver uma estrutura equilibrada e saudável da árvore.

- Deverá ser feita a arborização de todo o canteiro e rotatórias, de acordo com a espécie de planta especificada no item e nos locais indicados pela fiscalização. O plantio deve seguir as recomendações dos fornecedores.

- LIMPEZA DA OBRA

- A obra deverá ser limpa de todo o resto de serviços executados durante o período de execução da obra.

- ENTREGA DA OBRA

Após a conclusão da obra, será feita a desmobilização, com retirada dos equipamentos, ferramentas, veículos e pessoal ainda remanescente na obra, executando-se inclusive a desmontagem do canteiro.

A firma Empreiteira só poderá entregar a obra depois que a Comissão de Recebimento fizer uma visita para constatar o seu bom estado de construção e funcionamento, o que deverá ocorrer no prazo máximo de 90 dias, após a entrega provisória.

Será feita uma verificação no funcionamento de todas as instalações, aparelhos, peças, ferragens, esquadrias e em toda a obra, e qualquer peça que seja encontrada deficiente será substituída ou corrigida pelo Empreiteiro.

Também deverá ser entregue o Livro Diário de Obra à Comissão de Recebimento.

As cauções e retenções somente serão liberadas após a comprovação de pagamento de débitos referentes às instalações provisórias de água e luz, taxas e encargos decorrentes da execução da obra, assim como após a entrega do “as built” de todos os projetos que sofrerem alteração no decorrer da obra, sem nenhum custo para a contratante.